7 - TÓXICOS METALICOS

- d - INVESTIGACION DE PLOMO

Los compuestos de plomo son muy utilizados en metalurgia, tuberías, fabricación de baterías, soldaduras, barnices, pinturas para barcos y automóviles, revestimientos de cables, anticorrosivos, imprentas, etc.
Puede haber plomo en el aire debido al humo de las fábricas, a los combustibles de los autos y el humo del cigarrillo.
El agua potable puede contaminarse con los desechos industriales, el polvo atmosférico o porque el metal se solubiliza en medio ácido en las cañerías de plomo.
De este modo el origen de la intoxicación con Pb puede ser: profesional, ambiental o accidental (principalmente en el caso de los niños).

METABOLISMO

La intoxicación por Pb puede producirse por vía oral, pero la vía inhalatoria es la más importante para su absorción a través del polvo o sus vapores. Las partículas o vapores de plomo penetran a través del epitelio pulmonar, llegan a la circulación y viajan en plasma como fosfato de plomo
Se deposita en hígado, pulmones, encéfalo, huesos y riñones. Se elimina por orina y en menor cantidad por materia fecal. Atraviesa la placenta pudiendo provocar abortos o anormalidades fetales.

MECANISMO DE ACCION

El plomo actúa mediante diversos mecanismos:

a)- disminuye la producción de glóbulos rojos y su vida media al alterar su membrana y provocar su ruptura.
b)- disminuye la síntesis del grupo HEM en los eritroblastos de médula ósea, al inhibir tres enzimas de la ruta biosintética de este grupo. Dichas enzimas se denominan:aminolevulínico dehidratasa, Coproporfirinógeno oxidasa y Ferroquelatasa
c)- actúa selectivamente sobre el músculo liso aumentando su contractilidad.
d)- produce lesiones neuronales difusas, vasodilatación y extravasación de líquidos en el encéfalo.
e)- a nivel del SNP hay desmielinización del asta anterior de la médula y más tarde puede aparecer atrofia y degeneración axonal de las fibras nerviosas. 
f)- puede alterar las células del túbulo proximal renal. En casos graves puede aparecer esclerosis y fibrosis renal con nefritis crónica.
g)- se deposita en los huesos y puede permanecer en ellos con una vida media de 25 a 30 años.

DIAGNOSTICO

Es imprescindible efectuar una búsqueda exhaustiva de la fuente de intoxicación. Debe preguntarse sobre fábricas cercanas al domicilio, trabajos realizados en el hogar, fundiciones, desarmado de baterías y todo aquello que implique alguna posibilidad de contacto con el metal.

PERFIL PLUMBICO

Consta de la medida de la plumbemia (concentración de plomo en sangre) y actividad de la -aminolevulínico dehidratasa en sangre por un lado y ácido -aminolevulínico y coproporfirinas en orina de 24 hs por otro.

En el paciente intoxicado encontraremos probablemente:

• plumbemia aumentada

Valor Normal: niños no expuestos: 17 ± 8 µg%

Adultos no expuestos: 19 ± 7 µg%

Adultos expuestos: 57 ± 21 µg%

• -aminolevulínico dehidratasa

Valor Normal: mayor de 20Unidades / litro de G. Rojo

• ácido -aminolevulínico aumentado

Valor Normal:0,35 – 4 mg / litro de orina

• coproporfirinas aumentadas

Valor Normal: hasta 160 µg / 24 hs

Por otro lado se buscará también el punteado basófilo característico en frotis de sangre periférica. 
Los valores de porfobilinógeno (PBG) en plasma y orina se encontrarán normales o disminuidos.

DETERMINACIÓN DE PLOMO EN SANGRE (PLUMBEMIA)

El método clásico para la determinación de Plomo en sangre es el método de Jacobs modificado, que se basa en la formación del ditizonato de Pb, una vez eliminados por complejación y extracción los metales interferentes, y su lectura espectrofotométrica a 510 nm.

Las técnicas de absorción atómica son más rápidas y precisas. Tienen además muy alta especificidad de manera que las interferencias son pocas. Por esto los pretratamientos utilizados en las técnicas colorimétricas se simplifican enormemente. 
Los límites de detección para las técnicas de atomización en llama se encuentran en el orden de los µg/ml y los volúmenes de muestra requeridos son de alrededor de 2 ml. Los coeficientes de variación son de 2 a 0.1%.
En técnicas en donde se realiza una atomización en horno de grafito se requieren volúmenes de muestra de alrededor de 50 µl, con límites de detección 10 a 100 veces menores que en la atomización en llama. Los coeficientes de variación son de 10 a 1%.

La muestra de sangre (10ml) se toma por punción venosa una vez desinfectada la zona con alcohol, mediante jeringa descartable de plástico, previamente heparinizada. Se necesita del paciente un ayuno de por lo menos 10 horas.
Todo el material a usar debe ser tratado previamente con ácido nítrico 1:1 durante 24 horas. Se enjuaga luego tres veces con agua corriente, tres veces con agua destilada y tres veces con agua bidestilada.
Se describe a continuación un método para determinar la concentración de plomo en sangre basado en la formación de un complejo metálico (entre plomo y APDC) y la posterior extracción en fase orgánica (MIBK) del mismo. El nivel de Pb seobtiene finalmente mediante la lectura en un espectrómetro de absorción atómica, atomización en llama.

Reactivos

- Amonio pirrolidín di tio carbamato (APDC) 4%: Se pesan 4 gr de APDC y se llevan a 100 ml con agua bidestilada caliente. Luego se filtra en papel Whatman Nº4. Se guarda en heladera.

- Tritón X-100 10%: Tomar 10 ml de Tritón X-100 y llevar a 100 ml con agua bidestilada tibia.

- APDC 2%-Tritón 5%: Se mezclan volúmenes iguales de las soluciones anteriores. Preparar en el momento de usar.

- Metil isobutil cetona (MIBK): Por lo menos 24 horas antes, saturar en agua destilada MIBK, dejando en contacto permanente ambos líquidos.

- Solución madre de Pb: Se pesan 1,5985 gr de (NO3 )2Pb p.a. llevando a un litro con ácido nítrico 1/1000. Se tendrá una solución de 1 mg/ml.

- Solución testigo: 12,5 ml de la solución madre se llevan a 100 ml con ácido nítrico 1/1000. Se tendrá una solución de 125 µg / ml (125 ppm).

Técnica

Realizar una curva de calibración con sangre de la siguiente manera: colocar 2,5 ml de sangre entera en cada uno de 5 tubos, provistos de tapa y cierre esmerilado y agregar 0, 5, 10 y 15 y 20µl de la solución testigo de 125 ppm respectivamente. Homogenizar perfectamente. Se obtiene:

Tubo 1: 0 µl -------------------------------- X = concentración de Pb
Tubo 2: 5 µl -------------------------------- X + 25 µg Pb /100 ml sangre
Tubo 3: 10 µl ------------------------------ X + 50 µg Pb /100 ml sangre
Tubo 4: 15 µl ------------------------------ X + 75 µg Pb /100 ml sangre
Tubo 5: 20 µl ------------------------------ X + 100 µg Pb /100 ml sangre

Colocar 2,5 ml de sangre entera de la muestra problema en un tubo provisto de tapa y cierre esmerilado.
Paralelamente se preparan un blanco con 2,5 ml de agua bidestilada

A cada uno de los tubos que contienen sangre se les adicionan 1 ml de la solución APDC-Tritón. Se agitan los tubos en Vórtex, hasta hemólisis completa, durante aproximadamente 15 segundos. Al tubo blanco se les agregará 1 ml de la solución APDC 4%, pues la solución APDC-Tritón con el agua forma emulsiones muy difíciles de separar.

Se agrega luego a cada uno de los tubos 2,5 ml de MIBK, agitando en Vórtex durante aproximadamente 30 segundos. Se debe verificar que la mezcla sea adecuada. Se centrifugarán luego durante 10 minutos a 3000 rpm. Finalmente se separarán las fases superiores de MIBK. La fase orgánica debe tomar un leve color amarillo y de no ser así se debe sospechar una agitación insuficiente y se recomienda repetir la operación.

Los extractos de MIBK se nebulizan en el atomizador de llama y se leen contra MIBK, controlando el cero del aparato después de cada medida.
Para graficar la curva de calibración (absorbancia vs concentración de testigo) debe restarse a cada testigo la absorbancia del testigo 1. Luego por interpolación del valor de absorbancia de la muestra problema se obtendrá la concentración de plomo en sangre expresada en µg Pb /100 ml de sangre.

Valores de referencia para la población de Capital Federal y alrededores

Niños no expuestos: 17 ± 8 µg %
Adultos no expuestos: 19 ± 7 µg %
Adultos expuestos: 57 ± 21 µg%

TEST DE PORFOBIRINOGENO (PBG) EN ORINA

Ensayo de Watson - Schwartz.

Se utiliza como muestra la orina recolectada en las condiciones correspondientes a la determinación de coproporfirinas totales (pH = 7.8) ya que el PBG se polimeriza en medio ácido dando uroporfirina. 
En un tubo pequeño se agregan a 2 ml del reactivo de Erlich (2 g de p-dimetil aminobenzaldehído en 50 ml de HCl y 50 ml de agua destilada) 1 - 2 gotas de orina. Al cabo de 2 segundos un desarrollo de color rosado a rojo al tope de la solución indica un test positivo para PBG. 
El color amarillo que se observa a veces, se debe a compuestos tales como urea y urobilinógeno que no desarrollan color en esas condiciones hasta una concentración de 200 mg/g.

En una intoxicación con Pb se encontrarán valores de PBG normales o disminuídos. Si se hallaran valores aumentados, sería indicio que la porfiria manifestada es de otra naturaleza, por ejemplo de tipo congénito.

DETERMINACION DE ACIDO ALA EN ORINA.

Método de Berkó- Durkó modificado, Clinical Chem. Lab., 1973.

La reacción del -ALA con el reactivo de Erlich es muy sensible aunque no específica pues también la dan las aminocetonas y las glucosaminas. Desde el punto de vista de la determinación del perfil plúmbico, estas interferencias no tienen relevancia en los rangos de concentración de -ALA halladas en el saturnismo.

Muestra: orina correspondiente a 24 horas recolectada en frasco oscuro conteniendo solución saturada de ácido tartárico aproximadamente 1 ml/ 100 ml de orina.

Reactivos

- Reactivo de Erlich modificado = 1 gr de p-dimetilaminobenzaldehído se disuelve en 35 ml de ácido acético glacial, se agregan 8 ml de ácido perclórico 70% y se lleva a 50 ml con ácido acético glacial. Preparar en el momento de usar.
- Solución Acetato de sodio 0,5 M: 41 gr de AcNa se disuelven en 1 litro de agua destilada. 
- Solución ácido acético 0,5 M: 28.7 ml HAc glacial se llevan a 1000 ml con agua destilada. 
- Buffer acetato: 93,2 ml HAc 0,5 M más 6,8 ml AcNa 0,5 M (pH=3,5). 
- Standard de -ALA 400 µg/ml: se disolverán 4 mg de -ALA p.a. en buffer acetato, llevando a 10 ml totales.

Técnica

Transferir 1 ml de orina a un tubo de centrífuga y agregar 9 ml de solución diluyente. Mezclar durante unos minutos y centrifugar. Filtrar por papel de filtro y transferir 2 alícuotas de 2 ml c/u del filtrado a sendos tubos de ensayo B y D (Blanco y Desconocido, respectivamente). Al tubo D se le agrega 0.1 ml de acetilacetona y ambos tubos se llevan a baño Maria hirviente durante 20 minutos. Mediante este procedimiento se conjuga la delta-ALA y la acetilacetona dando un compuesto pirrolico positivo a Erhlich. Se enfrían entonces los tubos en baño de agua y se les agrega 2 ml de Reactivo de Erlich a cada una. Luego de 15 minutos se lee la absorbancia del tubo D a 553 nm contra el tubo blanco.
La cantidad de delta ALA se obtiene a partir de una curva de calibración expresada en µg/ml. Se tomarán soluciones de 50, 30, 10, 5 y 1 µg/ml, diluyendo la solución standard original de 400µg/ml y se realiza la reacción de Erlich en forma análoga a la realizada sobre las muestras.

Valores normales

0.1 a 0.5 mg% para menores de 15 años
0.1 a 0.6 mg% para adultos
excreción urinaria 1.3 a 7 mg/24 hs.

TEST PARA PORFIRINAS EN ORINA

Se trata de un test rápido cuyo resultado es positivo desde valores de concentración de 70 µg% (1µmol/l).

En un tubo de ensayo se colocan 2 ml de una mezcla de igual volumen (1:1:1) de ácido acético, alcohol amílico y éter dejando caer sobre ella 15 ml de orina. Luego de 2 minutos el reactivo habrá extraído la mayor parte de las porfirinas presentes por lo que se separara una capa superior en el tubo. Si esta capa superior muestra fluorescencia roja el test es positivo.

El ensayo se puede hacer más sensible transfiriendo la fase orgánica superior con una pipeta Pasteur a otro tubo conteniendo 1 - 2 gotas de HCl. Se agita fuertemente (10 - 20 seg) y se observa la capa clorhídrica inferior a la luz UV.

También puede hacerse una prueba mediante 10 ml de orina, 0.5 ml de AcH glacial y talco, agitando vigorosamente, para observar la fluorescencia en el talco.

DETERMINACION DE COPROPORFIRINAS TOTALES EN ORINA

A.A.Fernández; R.J. Henry, H.Goldenberg Clin. Chem. 12, 463 - 474, (1966).

Muestra

Orina correspondiente a 24 horas recolectada en un frasco oscuro conteniendo CO3Na2 como conservador en cantidad suficiente para una concentración final de 0.1 - 0.5%.

El CO3Na2 tiene como finalidad de evitar las pérdidas de coproporfirinas conservando el pH: 5 - 9.5. En estas condiciones, la mayor parte de los coproporfirinógenos pasarán a coproporfirinas.

Reactivos

- Acetato de sodio 1%: 10 g de sal anhidra o 16.6 g de acetato de sodio trihidratado se disuelven en agua y se llevan a 1000 ml. La solución es estable varias semanas a temperatura ambiente.
- Buffer acetato de sodio(pH = 4.8) : se mezclan 1 volumen de acético glacial con 4 volúmenes de solución. saturada de acetato de sodio y 3 volúmenes de agua.
- Solución saturada de acetato de sodio: la saturación se facilita mucho disolviendo el acetato de sodio a 70 - 80ºC. Si el acetato de sodio no cristaliza al enfriarse el agua, se calienta de nuevo la solución y se añade más sal. Se puede usar sal anhidra o trihidratada.
- Solución alcohólica de yodo al 1%(de reserva): se disuelve 1 g de I2 en alcohol y se diluye hasta 100 ml. Conservar en heladera en frasco oscuro con tapón de vidrio.
- Solución de yodo al 0,005%: se diluyen 0.1 ml de la solución de reserva en agua destilada hasta 20 ml. Se debe preparar en el momento de usar.
- HCl 1,5N: se añaden 12,5 ml de HCl a 50 ml de agua destilada aproximadamente y se diluye hasta 100 ml.

Técnica

Se debe controlar el pH de la orina con papel indicador de manera que se encuentre en el rango de 5 a 9.5; no se debe trabajar con muestras cuyo pH sea inferior a 5.
Posteriormente, se debe examinar la muestra de orina a la luz UV y si tuviera fluorescencia roja se debe diluir la misma con agua en una relación 1:10.

A 20 ml de orina se le agregan 10 ml de buffer acetato (pH = 4.8) y se transfiere a una ampolla de decantación. Se le agregan 30 ml de acetato de etilo y se agita suavemente durante 3 a 5 minutos. Se deja reposar y se descarta la fase acuosa.
La fase orgánica se lava 3 veces con 5 ml de acetato de sodio 1% cada vez. Se colectan los extractos orgánicos, descartándose la fase acuosa y se agregan 2 ml de solución de iodo al 0.005% preparada en el momento, no dejando más de 5 minutos en contacto ya que el tiempo es crítico. Como la extracción es de coproporfirinas, con el agregado de I2 se asegura la oxidación del coproporfirinógeno remanente
Se desecha la solución de iodo y finalmente se efectúan tres extracciones o hasta que la capa orgánica no presente fluorescencia, con 2,5 ml de HCl 1,5 N cada vez. Se recoge el extracto clorhídrico en un tubo graduado midiendo este volumen.

En forma alternativa puede realizarse una separación mediante el sembrado de 1 ml de orina en una columna de intercambio aniónico Dowex 1X8, dejando eluir con 3 ml de agua destilada. Se eluyen luego las porfirinas con HCl 3 N hasta fluorescencia negativa.

A continuación, se lee la absorbancia del extracto clorhídrico a tres diferentes: 380 nm, máximo entre 400 y 410 nm (generalmente 402) y 430 nm.

Expresión de resultados

|  | 2 A max - (A 380 + A 430 ) |
| --- | --- |
| A corregida = |  |
|  | 1.835 |

|  | A corregida. Vc .V t. D |
| --- | --- |
| Coproporfirinas (µg/24 hs) = |  |
|  | . V alícuota orina |

donde:

A 380 y A 430430 : indican absorbancia a 380 y 420 nm, respectivamente
A 380 : indica la absorbancia máxima en el rango 400 - 410 nm
Vc : volumen total de los extractos clorhídricos 
Vt : volumen total de orina recolectada en 24 hs.
D: factor de dilución, si se diluyó la orina
: coeficiente de extinción (ml / µg) de coproporfirinas en HCl 1,5 N = 0.673

Valores normales = 0 - 160 µg / 24 hs.

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD DE LA ENZIMA -ALA DEHIDRATASA.

Berlin, A; Schaller, H.M.. Klim. Chim. Klim. Biochem., 12, 389-390 (1974).

Como muestra se utiliza sangre entera que debe ser recogida con jeringa descartable de plástico usando heparina como anticoagulante, en un volumen mínimo de 1 ml. El NaF y el EDTA inhiben la actividad enzimática. La misma muestra puede usarse para la determinación del hematocrito y Pb.
La muestra se mantendrá en heladera a 4ºC hasta su procesamiento. Se recomienda efectuar la determinación en el día de recolección, pues la actividad enzimática desciende en un 12% a 15% luego de 24 horas.
El material de vidrio deberá ser preferentemente de borosilicato. Para ser utilizado es necesario tratarlo previamente con HNO3 1:1 durante 24 horas. Posteriormente enjuagarlo tres veces con agua corriente, tres veces con agua destilada y tres veces con agua bidestilada, para evitar cualquier contaminación.
El material de plástico será preferentemente de polipropileno.

Reactivos:

- Buffer Fosfato: 29 ml de fosfato disódico 0,1 M con 71 ml de fosfato monosódico 0,1 M. Ajustar el pH a 6,4 con la solución correspondiente. Mantener en heladera a 4ºC.
- Buffer Sustrato: disolver 0,01676 gr de -ALA p.a. en 5 ml de fosfato monosódico 0,1 M, llevar a pH 6,4 con fosfato disódico 0,1 M. Completar a 10 ml con buffer fosfato de pH 6,4. Se conservará en freezer a -18ºC.
- Reactivo de Erlich: disolver 0,24 gr de p-DMAB en 7,2 ml de ácido acético glacial, posteriormente agregar 1,92 ml de ácido perclórico, completando a un volumen de 12 ml con ácido acético glacial. Se prepara en el momento de usar.
- Acido tricloro acético (TCA) 10%: Pesar 10 gr de TCA y disolver en 100 ml de agua destilada.

Técnica:

A un volumen de 0,2 ml de sangre agregar 1,3 ml de agua bidestilada y 1 ml de buffer sustrato. Se produce la hemólisis total de la muestra de sangre. 
Paralelamente se procesa un blanco con 0,2 ml de sangre a la que se le agrega 1,3 ml de agua bidestilada, 1 ml de TCA 10% y 1 ml de buffer sustrato.
Incubar los tubos de blanco y muestra durante 60 minutos a 38ºC; el tiempo de incubación se empieza a contar desde el agregado de buffer sustrato a las muestras. Cumplido el tiempo de incubación, se le agrega al tubo de muestra 1 ml TCA 10%. Se centrifugan luego todos los tubos durante 10 minutos a 2000 rpm.

Reacción de color: A un volumen de 1,5 ml del centrifugado agregar 1.5 ml de reactivo de Erhlich. Mezclar en Vórtex y leer luego de 10 minutos las absorbancias respectivas contra reactivo de Erhlich a 555 nm.

Expresión de resultados:

|  | Abs x 100 x f x D |  | Abs x 1881,72 |
| --- | --- | --- | --- |
| Act-ALA DEHIDRATASA = |  | = |  |
|  | Hto x t x m |  | Hto |

donde:
m: coeficiente de extinción molar en l / µmol. cm = 0.062
Act-ALA DEHIDRATASA : en U/ lt de hematíes
f: factor de conversión de -ALA a PBG = 2
D: factor de dilución = 35
t: tiempo de incubación.

Valor de referencia para la actividad enzimática en sujetos sanos no expuestos al plomo: mayor a 20 U / L hematíes o 20 µmol / min L hematíes.

Determinación en aguas

Antes de la recolección de la muestra, debe tenerse en cuenta qué tipo de metales se quieren investigar: metales disueltos, suspendidos, totales o recuperables totales. Los metales disueltos son aquellos que atraviesan una membrana filtrante de 0.45µ. Los metales suspendidos son los que quedan retenidos por la membrana de 0.45µ. Los metales totales corresponden a la concentración determinada sobre una muestra sin filtrar seguida por una vigorosa digestión y los metales recuperables totales corresponden a la concentración de metales en una muestra sin filtrar seguida de un tratamiento con ácido mineral diluido caliente.
El recipiente para la recolección de muestras de agua debe ser de vidrio al borosilicato, de polietileno lineal, polipropileno o teflón. Los mismos deben lavarse intensamente con detergente y agua corriente, enjuagados con ácido nítrico 1:1, agua corriente, ácido clorhídrico 1:1 y finalmente con agua destilada deionizada.

Procedimiento

Para la determinación de metales disueltos, las muestras deben estar libres de turbiedad o filtradas a través de membrana filtrante de 0.45µ (previamente lavada con ácido nítrico diluido). La muestra debe ser filtrada en el momento de la recolección y luego acidificada con 2ml de nítrico concentrado por litro de muestra.
Para la determinación de metales suspendidos la muestra se filtra a través de una membrana filtrante de 0.45µ (previamente lavada con ácido nítrico diluido) y el análisis se realiza sobre la porción de muestra retenida en la membrana. Se transfiere la membrana a un vaso de precipitado de 250ml y se agrega 3ml de nítrico concentrado. Cubrir el vaso con un vidrio reloj y calentar. Cuando se ha disuelto la membrana incrementar el calentamiento y evaporar a sequedad. Enfriar y agregar 3ml de ácido nítrico continuar calentando hasta que se complete la digestión dado por un residuo de color claro. Agregar residuo seco 2ml de ácido clorhídrico (1+1) y calentar muy bien hasta disolver el material. Lavar las paredes de vaso de precipitados con agua deionizada y filtrar si es necesario para eliminar los silicatos u otros materiales insolubles que pueden obturar el atomizados. Llevar al volumen original de la muestra con agua deionizada.
La concentración de metales totales resulta ser la suma de las concentraciones de las fracciones disueltas y suspendidas.
La determinación de metales extraíbles se realiza después del agregado de ácido mineral (2ml/l) y del agitado vigoroso permitiendo que repose durante una noche. En muchos casos, esto representa el contenido metálico total si han sido disueltos todos los sedimentos; por lo que la muestra estaría lista para el análisis.

Equipos

Espectrofotómetro de absorción atómica: debe poseer uno o dos canales haz de luz simple o doble monocromador a red de difracción, detector fotomultiplicador, ranuras ajustables, rango variable de 190 a 800 nm e interconección a un registrador.
Lámparas de cátodo hueco pueden utilizarse las del elemento simple o las multicátodo. 
Reguladores de presión

Reactivos

Agua destilada deionizada
Acido nítrico concentrado grado espectroscópico.
Acido nítrico (1:1)
Acido clorhídrico (1:1)
Combustible y oxidante se usa generalmente acetileno comercial y aire proveniente de un cilindro con aire comprimido.
Soluciones stock standard del metal

Preparación de los standards y calibración

Se preparan a partir de metales de alta pureza, sales de calidad analítica no higroscópicas usando agua destilada y ácido nítrico. Las soluciones stock se preparan en concentraciones de 1000 mg de metal por litro. Los standards de calibración se preparan por dilución de la solución stock del metal en el momento del análisis y se descartan luego del uso. Se deberá preparar un blanco y como mínimo cuatro standards de calibración en intervalos de acuerdo al rango total tomado. Se preparan empleando el mismo tipo y concentración de ácido usado en la preparación de las muestras (ácido nítrico 1:1). Aspirar el blanco y las soluciones registrando las lecturas. La curva de calibración debe cubrir un rango apropiado de concentración que produce una absorción de 0 a 80 %.